PRZEDMIAR    ROBÓT

,, Remont drogi gminnej nr 360042T Julianów  - Gliniany na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 755 do drogi powiatowej odc. Ożarów – Śródborze”

Dane charakterystyczne remontowanej drogi gminnej:

1) długość drogi:    2 488,00 [mb],

2) szerokości drogi:  5,30 [m]; 6,00 [m],

a)  szerokości jezdni  drogi:  4,30 [m] (droga w wąwozie) ; 5,00 [m] (pozostały odcinek drogi),

b) pobocza po obu stronach jezdni o szerokości  0,50 [m],

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość | Cena /jedn./ | Wartość /netto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | Mechaniczne wycięcie konarów drzew (gałęzi) do wysokości 12m, które wystają nad jezdnią drogi i poboczem mającej przebieg w wąwozie i odcinkach na prostej, przy użyciu wysięgnika wraz z wycięciem zakrzaczenia na poboczach jezdni drogi, wywóz gałęzi samochodami samowyładowczymi do 10km 1,5m x ((2 x 500m) + 480m + 30m + 20m + 15m) | m2 | 2 317,50 |  |  |
| 2 | Mechaniczne karczowanie pnia po ściętym drzewie o średnicy do 80cm mającego lokalizację w poboczu drogi | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Usunięcie humusu z poboczy porośniętych darniną po obu stronach jezdni o szerokości po 0,50[m] i wyprofilowanie skarp dla odcinków dróg w wąwozie oraz przy skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku Polesia Mikułowskiego, transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 10km (2 488,00m x 2) x 0,7m | m2 | 3 483,20 |  |  |
| 4. | #### Wykopy pod wykonanie utwardzonych poboczy w wąwozie po obu stronach jezdni drogi na głębokość 20[cm] i szerokość 50[cm] na długości 465[mb], transport urobku samochodami samowyładowczymi do 10[km] #### 0,2m x 0,5m x 465,0m | m3 | 46,50 |  |  |
| 5. | Frezowanie nawierzchni: |  |  |  |  |
|  | a) frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscach połączenia projektowanej nowej nawierzchni z istniejącymi nawierzchni drogi wojewódzkiej, drogi powiatowej oraz gminnej w granicach pasa drogowego średnio do gr. 3 [cm] o szerokości 1,50[m] z transportem sfrezowanego materiału na teren ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWIE; ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów (5m + 19m + 18m) x 1,5 m | m2 | 63,00 |  |  |
|  | b) frezowanie nawierzchni bitumicznej gdzie występują wyboje i nierówności w profilu porzecznym, na całej szerokości jezdni drogi średnio do gr. 5 [cm] z transportem sfrezowanego materiału na teren ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWIE; ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów (28m+6m+ 2m + 16m + 20m+ 39m+17m) x 5m | m2 | 640,00 |  |  |
|  | c) frezowanie nawierzchni bitumicznej gdzie występuje niedostateczna podbudowa, a jezdnia jest spękana i zapadnięta do gr. 5 [cm] z transportem sfrezowanego materiału na teren ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWIE; ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów 0,9m x 32m + 1,6m x 17m + 0,9m x 16m + 0,8m x 11m + 1,1m x 52m + 1,2m x 20m | m2 | 160,40 |  |  |
| 6. | Mechaniczne usunięcie niedostatecznej podbudowy w miejscach gdzie była frezowana nawierzchnia asfaltowa ze względu na występujące spękania i zapadnięcia jezdni drogi i na połączeniu z drogą powiatową na głębokość 55cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 10km (0,9m x 32m + 1,6m x 17m + 0,9m x 16m + 0,8m x 11m + 1,1m x 52m + 1,2m x 20m) x 0,55m + (0,5 x 7m x 12m x 2) x 0,55m | m3 | 134,42 |  |  |
| II. | Wykonanie podbudowy dla tych odcinków gdzie została sfrezowana nawierzchnia asfaltowa i usunięta niedostateczna podbudowa oraz na połączeniu z drogą powiatową |  |  |  |  |
| 1. | # Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10[cm] (0,9m x 32m + 1,6m x 17m + 0,9m x 16m + 0,8m x 11m + 1,1m x 52m + 1,2m x 20m) x 0,1m + (0,5 x 7m x 12m x 2) x 0,1m | m3 | 24,44 |  |  |
| 2. | # Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubego i drobnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 45[cm] (0,9m x 32m + 1,6m x 17m + 0,9m x 16m + 0,8m x 11m + 1,1m x 52m + 1,2m x 20m) x 0,45m + (0,5 x 7m x 12m x 2) x 0,45m | m3 | 109,98 |  |  |
| III. | Wykonanie nawierzchni docelowe ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych |  |  |  |  |
| 1. | Ułożenie warstwy wyrównującej z mieszanek mineralno - asfaltowych w ilości 50kg/m2 w miejscach gdzie występują nierówności istniejącej nawierzchni asfaltowej i na wykonaną podbudowę z kruszywa kamiennego ((0,9m x 32m + 1,6m x 17m + 0,9m x 16m + 0,8m x 11m + 1,1m x 52m + 1,2m x 20m) + ((28m+6m+ 2m + 16m + 20m+ 39m+17m) x 5m ) + (0,5 x 7m x 12m x 2) + (5m x 200m)) x 50 kg/m2 : 1000 | tona | 94,22 |  |  |
| 2. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni i skropienie jej emulsją asfaltową 2011m x 5m + 477m x 4,3m | m2 | 12 106,10 |  |  |
| 3. | Ułożenie geosiatki z włókna szklanego do wzmacniania nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż tj. 100/100 kN/m2 2488m x 4m | m2 | 9 952,00 |  |  |
| 4. | Ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 4[cm] 2011m x 5m + 477m x 4,3m + (0,5 x 7m x 12m) x 2 | m2 | 12 190,10 |  |  |
| 5. | Ułożenie warstwy ścieralnej mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4[cm] wraz z oblaniem krawędzi emulsją asfaltową 2011m x 5m + 477m x 4,3m + (0,5 x 7m x 12m) x 2 | m2 | 12 190,10 |  |  |
| IV. | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie utwardzenia poboczy po obu stronach jezdni mieszanką sortową o szerokości po 50[cm] i grubości 8[cm] 2 x 2011m x 0,5m x 0,08m | m3 | 160,88 |  |  |
| 2. | Wykonanie utwardzenia poboczy w wąwozie po obu stronach jezdni kruszywem kamiennym grubym bez frakcji piaskowej o szerokości po 50[cm] i grubości 28[cm] 2 x 477m x 0,5m x 0,28m | m3 | 133,56 |  |  |
| 3. | #### Wykonanie połączenia o nawierzchni mineralno – bitumicznej i grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 6 [cm] skrzyżowania z drogą gminną. #### 1,5m x 19m | m2 | 28,50 |  |  |
| 4. | Zjazdy publiczne na drogi gminne |  |  |  |  |
|  | a) wykonanie wykopu koparką pod zjazdami na szerokości 6,0[m], długości 4[m] do głębokości 30[cm] wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 10km – wymiana podbudowy pod zjazdami (6m x 4m) x 0,3m x 4 szt. | m3 | 28,80 |  |  |
|  | # b) wykonanie podbudowy pod zjazdami z kruszywa kamiennego grubego i drobnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 30[cm] (6m x 4m) x 0,3m x 4 szt. | m3 | 28,80 |  |  |
|  | #### c) wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 6 [cm] (6m x 4m) x 4 szt. | m2 | 96,00 |  |  |
| V. | Urządzenia bezpieczeństwa |  |  |  |  |
| 1. | - Malowanie natryskowe na nawierzchni asfaltowej znaku poziomego (dwie linie ciągłe) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 20m x 0,1m x 2 | m2 | 4 |  |  |
|  | - Dostawa i montaż w gruncie znaków drogowych średnich foliowanych na rurach stalowych Ø7[cm] o następujących oznaczeniach tj.: |  |  |  |  |
|  | - A – 3 ( niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo) | szt. | 2 |  |  |
|  | - A –7 ( ustąp pierwszeństwa) | szt. | 2 |  |  |
|  | c) A – 12a ( zwężenie jezdni dwustronne) | szt. | 1 |  |  |
|  | d) U – 18a ( akrylowe lustro drogowe okrągłe wypukłe Ø 800 ) | szt. | 1 |  |  |
|  | e) B – 20 (stop) | szt. | 1 |  |  |
|  | f) B – 33 ( ograniczenie prędkości do 40km/h) | szt. | 2 |  |  |
|  | g) D – 1 (droga z pierwszeństwem) | szt. | 2 |  |  |
|  | h) D – 42 (obszar zabudowany) | szt. | 2 |  |  |
|  | i) D – 43 (koniec obszaru zabudowanego) | szt. | 2 |  |  |
|  | j) E – 17a ( miejscowość Julianów) | szt. | 2 |  |  |
|  | k) E – 18a ( koniec miejscowości Julianów) | szt. | 2 |  |  |
|  | l) T – 2 (tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi 1km, na którym występuje niebezpieczeństwo) | szt. | 2 |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej (wykonanej z blachy i profili metalowych) o wymiarach 80[cm] x 100[cm], która powinna zawierać opis mówiącym o nazwie zadania, udział środków gminy i budżetu państwa, jak również informację o jego realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz logo Gminy Ożarów i programu ,,NPPDL” – montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego | kpl. | 2 |  |  |
| Razem wartość /netto/ |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT .......... % |  |  |  |  |  |
| Łącznie /brutto/ |  |  |  |  |  |